关于邹平渤海实验学校项目厨房设备采购、安装招标文件

各厨房设备生产单位：

邹平渤海实验学校项目（位于邹平市醴泉五路中段路西），根据工程进度需要，需用大量厨房设备，近期公开进行招标选择供货安装单位，现将有关事宜通知如下，请做好准备届时前来投标。

一、招标项目的名称、规格型号及数量：

根据招标方提供的设备布局图纸，设备清单的技术要求进行图纸深化、优化设计、对设备进行招标采购、安装调试（数量、技术要求见附件二）。

二、设备产品质量要求：

1、投标单位须根据招标方提供的本项目设备布局图纸进行图纸深化优化设计（根据图纸进行设备布置优化、水电预留预埋等相关的深化设计，出具优化设计图纸），深化优化设计应符合现行相关验收规范标准要求，满足《建筑防火规范》GB50016-2014（2018版）、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017、绿色建筑评价标准《DB37/T5097-2017>、《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《建筑给排水设计标准》GB50015-2019、《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006,材料必须符合规范有关规定，选用“环保型”材料。投标单位根据图纸设计和设备清单要求为加工制作的依据，所有设备材质、厚度均要求不低于设备清单注明的材质、厚度（到货进行光谱检测）。

2、每台设备应具有生产厂家铭牌，铭牌须标明：制造厂名、设备名称、设备型号、产品编号、生产日期。

3、设备包装：设备应有良好的内包装，设备的可动部分应扎牢或固定。除内包装外还应有外包装，包装箱应符合相应的规定。内、外包装的整体性能要满足装卸、固定、运输各环节的要求，并应具有防雨、防震、防潮、防损坏的措施，确保设备运达现场的完好无损。

4、非本单位生产产品必须提供厂家地址、电话及采购发票。所有产品随货必须提供检测报告、合格证。

5、到货后需方抽样进行光谱检测，费用由需方承担，若需方检测不合格，供方要求外检，费用由供方承担。

6、施工界面划分：招标方负责将给排水管道引至设备使用点位，与设备连接由投标标方负责，给、排水如需变径由投标方负责。厨具设备接线均由投标方完成。施工范围内所有风道、风口（风口选用铝合金材质），风阀、防火阀（提供3c认证产品）。

7、现场勘探、安装、调试等所有工作均由投标方负责。本工程水电费由招标方负责，招标方负责提供接口，投标方负责水管、电源线及敷设。现场配备完善的项目施工管理人员，项目管理人员应常驻现场，接受招标方及监理管理。

三、投标人须知：

1、本招标文件内容如与国家有关法律法规、强制性认证标准、国家关于安全、卫生、环保、质量、能耗、社会责任等有关规定以及公认的科学理论有冲突，招标文件相应部分无效，并以上述规定和理论为准（冲突部分投标人必须在投标文件中列出）；对于招标文件中未涉及的产品制造要求以国家最新标准为准，无国家标准的依据行业最新标准。

2、投标人须保证，招标方在使用投标人提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标方使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

3、投标人交纳投标保证金单位名称与后期中标签合同、开发票的单位名称必须要一致。若卖方中标供货后，由于卖方的自身原因无法开具正式税务发票，所有责任由卖方承担；发票买方要求开具正式税务发票,进口设备按照国家税务部门开具正规发票，否则，卖方承担一切责任。

4、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

5、投标人在参与本项目中，对于招标方披露和提供的所有信息应作为商业秘密对待并予以保护，未经招标方授权不得将任何信息泄漏给第三方，否则招标方有权追究投标人的责任。

6、争端的解决：因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决。如未能达成一致，可向需方所在地人民法院提起诉讼。

7、投标人将需要澄清的问题2022年4月6日前以电子文档发送至招标方联系人邮箱并电话通知查收。

四、招标资质要求：

1、投标单位必须提供企业法人营业执照（副本）、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证、全国工业产品生产许可证(工业电加热设备、灶具设备、制冷设备)、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系等认证、公司法人授权委托书（必须是体现本次投标工程名称的机打文件，手工填写无效，加盖公司公章、法人签名或盖个人印章）原件及复印件，投标人相关证件、产品合格证、检验报告及重点工程业绩等资质的复印件各一份，所有复印件必须盖红章，（证件不符合要求不允许投标）提供的企业资质如果经落实为虚假资质时将扣除全部投标保证金。

2、参加投标单位必须为注册成立年限不低于3年，注册资金不低于5000万的具有独立法人资格的厨房设备生产单位。

3、投标单位需做标书，标书中必须注明：

（1）、深化优化设计方案，具体的施工细节图纸，设计综合说明及明确的厨房设备平面布置优化图。

（2）、介绍企业概况、公司规模、近年业绩、产品制造工艺流程。

（3）、标书中应对产品优势、产品质保方面优势做详细阐述，出具售后服务承诺书，注明保证售后服务的措施。

（4）、务必提供山东省内近几年业绩表及工程联系人的电话。

（5）、提供中标后，分批次供货的次数，到货的日期、数量、安装调试时间及违约责任。

（6）、标书中必须注明商务条款和技术规格偏离表。

（7）、按招标要求提供的其他文件及招标企业认为有必要提交的其他文件。

（8）、标书中应含所有报价的设备（设备功率、电压、技术参数等标准）、含税单价、产地、品牌、规格型号、所需各种材料的材质，必须附有投标产品检测报告、合格证。

4、投标单位应确保所提供证件真实有效，均应为有效证件、材质证明资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任应由投标人自行承担。

5、不接受联合体投标。投标单位中标后，不得以任何形式转包，一经发现，合同自行终止，并赔偿招标人的一切损失。

6、杜绝利用任何中介人员做临时业务员参与我公司的招标活动。一经发现，将扣除投标信誉保证金并取消投标资格。

五、投标报价说明：

1、投标报价：投标单位所报价格为货到工地（邹平）价格：报价费用包含（但不限于）：图纸深化优化费、材料费、运费、税费、卸车费、安装调试费等一切费用。所有投标报价均以人民币报价，必须是完税报价,报价均报单价，报价单位：元；报价有效期不低于30个工作日。

2、投标报价包含由于材料成本或其他原因引起的价格浮动而导致的全部额外风险及费用。投标人需承诺：如果在报价中有漏项、落项，须由投标人负全责，甲方不承担任何费用。

3、投标人应承担其标书准备,图纸深化与递交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人应自行承担与投标有关的全部费用

六、工期要求：

自合同签订之日起，25日内全部供齐并安装调试完毕。

七、付款方式：

以上招标材料全部货到工地，安装调试完毕经需方相关部门验收合格后，供方可开具全额正式税务发票进行结算，付到货数量总金额的95%，余款5%作为质保金，两年质保期满无质量问题到需方财务部门对账后无息付清。

八、评标原则：

评标原则：根据投标单位的业绩、产品质量、投标报价，企业资质、供货能力、信誉程度，售后服务等综合评标，产品性价比高、供货能力强者中标

九、投标保证金的交纳及退还：

1、投标单位资质审查通过后，须交纳信誉保证金30000.00元，（不中标者全额无息退还，中标者自动转为合同履约保证金，供货完毕后无息退还，但违反招标规定者、中标不执行者不退）。投标单位可提前从公司账户将保证金汇入以下账户：

| 公司名称 | 滨州海创产业园管理有限公司 |
| --- | --- |
| 开户行： | 中国建设银行邹平支行东城分理处 |
| 账 号： | 37050183793600000231 |

投标保证金的交纳截止时间为（到账时间）：2022年4月6日上午11点之前。

2、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，3日内不与招标方订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件；

（3）发生投标人招标文件中规定的其他可以不予退还投标保证金的情形；

3、中标单位的投标保证金，在中标签订合同后自动转为履约保证金，在合同执行完毕后无息退还；未中标者保证金，在招标方与中标方签订合同后，无息退还。

4、招标方图纸及其它文件只限于本次投标使用，不允许投标方挪作他用，否则招标

十、招标时间、地址及联系方式：

招标时间：2022年4月6日下午2：30分通过“腾讯视频会议”的形式进行技术交流及招标。

“腾讯视频会议”使用说明：

① 安装“腾讯会议”，点击“加入会议”，输入“会议号”即可（会议号及会议密码请提前与招标方联系人获取）；

② 建议用带摄像头的笔记本或电脑、平板；尽量使用有线网络连接设备，以保证信号通畅。

③ 屏幕左下角主要功能：“静音”、“共享屏幕”等。；

联系人： 于俊林

联系电话：0543-4162030、4161040、4160017

公司网址：www.weiqiaocy.com

邮箱：yujunlin@wqfz.com.cn

滨州海创产业园管理有限公司

采购处采购三科

2022年3月31日

附件一（授权委托书格式）：

授  权  委  托  书

本授权委托书声明：        （姓名）系                        的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以公司的名义参加滨州海创产业园管理有限公司                               招标活动。本人对招标文件内容负责并对代理人在开标、评标、办理财务回款对帐业务、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。本委托有效期为                    期间若有变更，必须及时通知，否则不予接待。被授权人签署的所有文件，不因授权的撤销而失效。

| 被授权委托人身份证复印件（正面） | 被授权委托人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |
| 代理人无转委权，特此委托 |  |

代理人：                   性别：                         年龄：

单位：                  部门：                     职务：

投标单位：（盖公章）

法定代表人：（签字）

日期：     年     月     日

附件二（招标设备清单及标准要求）

（请按此清单下载并将报价表做入标书中，并注明设备品牌）：

| 幼儿园厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 |  | 标准要求 | 单位 | 数量 |
| 烹饪切配区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D02 | 炉拼台 | 400*1200*800 |  | 采用优质304不锈钢板制造；台面板实厚1.05mm；台脚用48mm外径304不锈钢管（管壁1.05mm厚）制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | C01 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 5 |
| 3 | C02 | 米面架 | 1200*500*200 |  | 整体采用SUS304实厚1.05mm的不锈钢管焊接而成；不锈钢方管38mm*38mm；方管采用氩弧焊焊接，焊接后经过打磨处理，保证平整，无缝隙；立管下方配有黑色塑胶防滑皮垫。 | 台 | 4 |
| 4 | C03 | 平板车 | 500*704*750 |  | 采用 SUS304 拉丝不锈钢板；层面及四周均为不锈钢板，厚度1.32mm，层面底加强筋，不锈钢 Ф38管冷弯成型把手， 承重型静音脚轮（带刹车），两个定向轮、两个万向轮； | 台 | 2 |
| 5 | C04 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D01 | 单星盆台 | 700*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 7 | D02 | 洗地龙头 | 180*440*500 |  | —耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒 —自动撤回可调整的软管缓冲器 —环氧敞开式卷盘； —10.7米长的重工软管,内径3/8’； —MV-2522-24前扳机水枪。 | 台 | 1 |
| 8 | D03 | 翻盖式和面机 | 1200*680*970 |  | 50公斤 1. 材质：不锈钢板材 ,箱体全不锈钢；2.转轴为不锈钢，支架铸铁架，铜芯电机，功率约2KW，开关为国标；3.轴承为进口轴承，轴承与箱体间隙严密，轴承防水性能为欧洲标准，机械焊接保证长时间使用不会漏；4.连动皮带有防护网。采用蜗轮蜗杆传动，降低噪音；5.搅拌器采用轴向定位和端面密封结构，解决搅拌器窜动和端面研黑面的难题，搅拌叶可折卸；6.倒顺开关直接控制电动机正反转，采用电机内置式结构 | 台 | 1 |
| 9 | D04 | 压面条机 | 450*1180*1450 |  | 机体采用不锈钢材质；自动往复揉压面皮生产能力：≥300KG，功率≧2KW 电压：380V；具有防过载等安全保护功能。压面宽度 200mm 到 350mm 可调，厚度可调。 | 台 | 1 |
| 10 | D05 | 搅拌机 | 410*530*780 |  | —料桶容积：30L； —钩转速：101/202（rpm）； —钢转速：8/16（rpm）； —功率：2.2kw/380v。 | 台 | 1 |
| 11 | D06 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 12 | D07 | 紫外线消毒灯 | 880*50*550 |  | 采用优质石英灯管，透射率高，杀菌 效果更强，平均寿命长约8000小时； 铝合金支架，质量轻，强度高，散热 性能优良；陶瓷灯头不易老化，安全 绝缘，易安装维护。 | 台 | 1 |
| 13 | D08 | FX13发酵箱 | 500*710*1740 |  | 不锈钢板材无PU保温层，机械控制面板，能将温度与湿度控制在设定的条件上，为面包提供最恰当的温度与湿度，整个醒发箱上下的温度与湿度很均匀，醒发箱内部为不锈钢制品，清洁卫生，升温速度快，可在最短时间内完成醒发。用电功率：220V/3KW | 台 | 1 |
| 14 | D09 | 三层六盘电烤箱 | 1240*840*1530 |  | 1.外形尺寸：1240*840*1530mm;2.电压：380V，功率：18.7KW；3.该烤箱采用优质不锈钢板制作，是根据国家技术标准要求设计的一种新型节能的设备，具有造型美观、坚固耐用、并且升温快、热效率高、耗能低、超温自动断电、操作简便快捷、烘烤质量好等特点，主要用于烤制各种面类、豆类及肉类和干燥药品等 | 台 | 1 |
| 15 | D10 | 电饼铛 | 750*750*850 |  | 1.规格：635*735*780mm； 2.功率：5KW，380V； 3.工作温度：140℃～240℃，可调；工作效率：25kg/小时； 4.上、下温度可分开控制； 5.锅面材料：不粘锅涂层； 6.加热管为铝铸管，不锈钢支架壁厚不小于1.2mm； 7.铛体采用喷塑材料，铛面采用不锈钢，锅体采用升温较快的铸铁，锅内平整光滑； 8.上下铛可分控。 | 台 | 2 |
| 16 | D11 | 双门蒸饭柜（电热） | 1400*650*1700 |  | 1、采用优质304不锈钢拉丝板，厚度实厚0.61mm， 2.蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动； 3.装有自动供水功能的不锈钢水箱，安全汽压0.02MPA； 3.电热管采用防爆不锈钢制作； 4.阻热式不锈钢门把手 5.箱体为整体发泡；双门24盘 带24个304钢盘 6.功率：2*12kw/380V | 台 | 1 |
| 17 | D12 | 油烟净化一体机 | 2500*1200*1100 |  | 1、烟罩采用优质不锈钢制作，搭配高效节能组合 式机组及前端防火式油烟净化器，达到排烟、净化及防火等功能。为客户提供一体式环保排烟解决方案。照明使用暗装照明灯具。 2、产品具有电源、风阀、净化、排风、参数设置 以及启动功能等功能。 3、三大特点:1、安全防火 2、净化率高 3、节约能源 4、优点：油烟净化效率高，可达 95%，有效阻断700℃高温火源阻力小，智能化控制系统，排烟通 畅不用水，安装简单，容易清洗，且清洗费少采用 高等级合金材料制作，经久耐用回收油脂资源。 5、工作原理：烹饪产生的油烟通过油网使部分油 雾附着其上；紧接着油烟通过甩油盘时大部分的油 雾颗粒会被甩出使其附着在油网上。剩余油烟会经 过导流罩进入电场，利用电场使油烟电离，使油烟 粒子吸附在电场的集尘板上；再通过净化灯、催化 板及活性炭板将“烟味”双重过滤，最终通过离心 风机将净化过的气体排出。 | 台 | 2 |
| 18 | D13 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | E01 | 单孔收残台 | 1800*700*800 |  | 选用304不锈钢拉丝板，台面采用实厚1.05mm，横支撑位不锈钢板折弯，立腿为304¢38*1.05mm不锈钢圆管及重力调整脚。 | 台 | 1 |
| 20 | E02 | 单星盆台 | 1000*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 3 |
| 21 | E03 | 洗地龙头 | 180*440*500 |  | —耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒—自动撤回可调整的软管缓冲器—环氧敞开式卷盘；—10.7米长的重工软管,内径3/8’；—MV-2522-24前扳机水枪。 | 台 | 1 |
| 22 | E04 | 即热热水器 | 450*310*780 |  | 功率：2200W，能效二级，温度可控范围 20℃ 到 80℃，具有防漏电、防干烧功能，保温采用聚氨酯整体发泡。 | 台 | 1 |
| 23 | E05 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 24 | E06 | 双门热风循环消毒柜 | 1200*600*1900 |  | 采用优质不锈钢，电压：220V 功率：4400W 容积：700L-800L 消毒方式：高温热风消毒，消毒温度≥125 度 更 能有效的消除了臭氧 、蒸汽 、紫外线等方式难免的消毒死角 ，能消除肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌 、金黄色葡萄球体 、大肠杆菌 等多种较难杀灭的细菌病毒 。4 .干式高温消毒使餐具无残留水迹 ，集餐具消毒与烘干及 无菌储存功能于一身 ，达到国家卫生部消毒检测要求。耐高温钢化玻璃可视门，机械控制面板。 | 台 | 3 |
| 25 | E07 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 素菜初加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | F01 | 四门雪柜 | 1200*700*1950 |  | 采用优质不锈钢板，品牌压缩机及泠凝蒸发风机，双机双控，温度范围：冷冻温度-3～-18 度，冷藏温度 4 度～-5 度；额定功率：370W，额定电压：220V；电脑控温，类型：立式，微电脑自动控制，聚氨酯整体发泡，配置加重型不锈钢层篦子。冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置，具有 LED 温度显示，温度调节功能。四脚为承重型万向胶轮，具有刹车功能。 | 台 | 1 |
| 27 | F02 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 28 | F03 | 洗地龙头 | 180*440*500 |  | —耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒 —自动撤回可调整的软管缓冲器 —环氧敞开式卷盘； —10.7米长的重工软管,内径3/8’； —MV-2522-24前扳机水枪。 | 台 | 1 |
| 29 | F04 | 单星盆台 | 1000*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 30 | F05 | 双星盆台 | 1200*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 31 | F06 | 即热热水器 | 450*310*780 |  | 功率：2200W，能效二级，温度可控范围 20℃ 到 80℃，具有防漏电、防干烧功能，保温采用聚氨酯整体发泡。 | 台 | 1 |
| 32 | F07 | 薯仔脱皮机 | 45型 |  | 1、重量：≥75kg，2、工作效率：≥240kg/h，3、全不锈钢材料，内胆附有超级金刚砂材质。机器工作稳 定，设有防护罩，机内凡接触食物的零部件均采用不锈钢制 造或经特殊表面处理。 | 台 | 1 |
| 33 | F08 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 34 | F09 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 荤菜初加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | G01 | 绞切两用机 | 540*720*790 |  | —集切肉绞馅功能于一体，切肉厚薄均匀。 —切肉厚度：3-5mm； —效率（KG/H）：400（片）200（丝）100（馅）； —外形尺寸约：550*420*835mm； —设备功率：220v/1.1kw。 | 台 | 1 |
| 36 | G02 | 洗地龙头 | 180*440*500 |  | —耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒 —自动撤回可调整的软管缓冲器 —环氧敞开式卷盘； —10.7米长的重工软管,内径3/8’； —MV-2522-24前扳机水枪。 | 台 | 1 |
| 37 | G03 | 双星盆台 | 1200*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 38 | G04 | 单星盆台 | 1000*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 39 | G05 | 即热热水器 | 450*310*780 |  | 功率：2200W，能效二级，温度可控范围 20℃ 到 80℃，具有防漏电、防干烧功能，保温采用聚氨酯整体发泡。 | 台 | 1 |
| 40 | G06 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 41 | G07 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 42 | G08 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 主厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | H01 | 四门雪柜 | 1200*700*1950 | 采用优质不锈钢板，品牌压缩机及泠凝蒸发风机，双机双控，温度范围：冷冻温度-3～-18 度，冷藏温度 4 度～-5 度；额定功率：370W，额定电压：220V；电脑控温，类型：立式，微电脑自动控制，聚氨酯整体发泡，配置加重型不锈钢层篦子。冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置，具有 LED 温度显示，温度调节功能。四脚为承重型万向胶轮，具有刹车功能。 |  | 台 | 2 |
| 44 | H02 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 |  | 台 | 1 |
| 45 | H03 | 双星盆台 | 1200*700*800 | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 |  | 台 | 1 |
| 46 | H04 | 双通工作柜 | 1800*800*800 | 采用SUS304不锈钢拉丝板，台面实厚 1.05mm，柜身实厚1.05mm，层板实厚1.05mm不锈钢板，柜门采用双层静音轨道门，滑道采用一次性拉伸滑道，无卫生死角，符合卫生检疫标准，门板实厚为1.05mm，立腿为¢50不锈钢重力调整脚。 |  | 台 | 3 |
| 47 | H05 | 灭火系统 | 680*240*850 | 灭火药剂为食用油专用灭火药剂，该药剂无色、无味、无毒、无污染、好清洗的环保型产品.1、具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动；2、提供应急管理部颁发的消防产品认证证书； 3、灭火系统具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及其-燃气切断功能信号。4、灭火性能：灭火时间≤2秒，5、联动性能，自动切换时间≤0.2秒，喷射延迟时间≤1.5秒。6、喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥10只，双瓶组喷嘴数量≥18只, 7、灭火装置所用牵引动力拐轮须为H57铜材质，减少摩擦力，提高灭火效率， |  | 台 | 1 |
| 48 | H06 | 炉拼台 | 400*1200*800 | 采用优质304不锈钢板制造；台面板实厚1.05mm；台脚用48mm外径304不锈钢管（管壁1.05mm厚）制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。 |  | 台 | 3 |
| 49 | H07 | 单头大锅灶 | 1100*1200*800 | 采用优质304不锈钢制造 阀门采用知名品牌产品 炉台面及水围基：实厚1.32mm304不锈钢板材 炉身及炉背板：实厚1.05mm304不锈钢板材 炉体骨中：50×50×3.5mm角铁 黑铁炉膛结构：2.0mm铁板 炉通脚：Φ63mm无缝钢管 炉通内含支承炉身的钢柱以及可调脚 炉膛内采用高级耐火棉隔热以及火砖砌结火位； 每个炉头安装预混不锈钢节能燃烧器，自动点火熄火保护系统；配置摇摆水龙头等辅助设备。 |  | 台 | 2 |
| 50 | H08 | 双头单尾炒炉 | 1800*1200*800 | 采用优质304不锈钢制造，阀门采用知名品牌产品，炉台面及水围基实厚1.32mm不锈钢板材，炉身及炉背板实厚1.05mm不锈钢板材，炉体骨架：50×50×3.5mm角铁，黑铁炉膛铁板2.0mm，炉通脚：Φ63mm无缝钢管，炉通内含支承炉身的钢柱以及可调脚，炉膛内采用高级耐火棉隔热以及火砖砌结火位；每个炉头安装预混不锈钢节能燃烧器，自动点火及熄火保护系统系统；配置摇摆水龙头、尾撑、避火架等辅助件 |  | 台 | 1 |
| 51 | H09 | 双头矮仔 | 1200*800*500 | 采用优质304不锈钢制造，阀门采用知名品牌产品，炉台面实厚1.32mm不锈钢板材，炉身及炉背板实厚1.05mm不锈钢板材，炉体骨架：40×40×3.5mm角铁，黑铁炉膛铁板2.0mm，炉通脚：Φ63mm无缝钢管，炉通内含支承炉身的钢柱以及可调脚，炉膛内采用高级耐火棉隔热以及火砖砌结火位；每个炉头安装预混不锈钢节能燃烧器，自动点火及熄火保护系统系统. |  | 台 | 1 |
| 52 | H10 | 双门蒸饭柜（电热） | 1400*650*1700 | 1、采用优质304不锈钢拉丝板，厚度实厚0.61mm， 2.蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动； 3.装有自动供水功能的不锈钢水箱，安全汽压0.02MPA； 3.电热管采用防爆不锈钢制作； 4.阻热式不锈钢门把手 5.箱体为整体发泡；双门24盘 带24个304钢盘 6.功率：2*12kw/380V |  | 台 | 1 |
| 53 | H11 | 油烟净化一体机 | 2050*1400*1100 | 1、烟罩采用优质不锈钢制作，搭配高效节能组合 式机组及前端防火式油烟净化器，达到排烟、净化及防火等功能。为客户提供一体式环保排烟解决方案。照明使用暗装照明灯具。 2、产品具有电源、风阀、净化、排风、参数设置 以及启动功能等功能。 3、三大特点:1、安全防火 2、净化率高 3、节约能源 4、优点：油烟净化效率高，可达 95%，有效阻断700℃高温火源阻力小，智能化控制系统，排烟通 畅不用水，安装简单，容易清洗，且清洗费少采用 高等级合金材料制作，经久耐用回收油脂资源。 5、工作原理：烹饪产生的油烟通过油网使部分油 雾附着其上；紧接着油烟通过甩油盘时大部分的油 雾颗粒会被甩出使其附着在油网上。剩余油烟会经 过导流罩进入电场，利用电场使油烟电离，使油烟 粒子吸附在电场的集尘板上；再通过净化灯、催化 板及活性炭板将“烟味”双重过滤，最终通过离心 风机将净化过的气体排出。 |  | 台 | 2 |
| 54 | H12 | 灭蝇灯 | 400*150*350 | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W |  | 台 | 1 |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 3I01 | 双门留样柜 | 1200*700*1950 |  | 双门耐高温钢化玻璃可视门，箱体内部有灯管；箱体内外均采用优质不锈钢板；整体发泡、铜管；温度范围：0℃—+10℃；功率≥0.2KW 电压：220V | 台 | 1 |
| 56 | 3I02 | 9KW电开水器 | 480*450*1310 |  | 1.全不锈钢材料制造；2.整体灌注聚氨酯发泡保温，节电40%；3.超大容量，100%开水能一次5磅瓶取水30A约18瓶，60A约30瓶，90A约45瓶，120A约60瓶4.绝对开水，杜绝阴阳水；水烧开时在沸腾时产生的蒸气压力下，被压进贮水箱，接受保温和向外供给，因而生水与开水绝然分开，确保供给的饮用水绝对是开水，整个过程全自动控制5.电压（V) ：380/50HZ功率（KW）：9容量（L）：100 | 台 | 1 |
| 57 | 3I03 | 紫外线消毒灯 | 880*50*550 |  | 采用优质石英灯管，透射率高，杀菌 效果更强，平均寿命长约8000小时； 铝合金支架，质量轻，强度高，散热 性能优良；陶瓷灯头不易老化，安全 绝缘，易安装维护。 | 台 | 1 |
| 58 | 3I04 | 双层餐车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板，层板1.05mm不锈钢板，把手为38mm不锈钢圆管，配有转向刹车式和定式静音脚轮各两个。 | 台 | 3 |
| 59 | 3I05 | 米饭保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 1 |
| 60 | 3I06 | 汤菜保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 1 |
| 二楼备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | J01 | 双层工作台 | 1500*700*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 62 | J02 | 三星盆台 | 1800*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 63 | J03 | 双门热风循环消毒柜 | 1200*600*1900 |  | 采用优质不锈钢，电压：220V 功率：4400W 容积：700L-800L 消毒方式：高温热风消毒，消毒温度≥125 度 更 能有效的消除了臭氧 、蒸汽 、紫外线等方式难免的消毒死角 ，能消除肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌 、金黄色葡萄球体 、大肠杆菌 等多种较难杀灭的细菌病毒 。4 .干式高温消毒使餐具无残留水迹 ，集餐具消毒与烘干及 无菌储存功能于一身 ，达到国家卫生部消毒检测要求。耐高温钢化玻璃可视门，机械控制面板。 | 台 | 2 |
| 64 | J04 | 双层餐车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板，层板1.05mm不锈钢板，把手为38mm不锈钢圆管，配有转向刹车式和定式静音脚轮各两个。 | 台 | 2 |
| 65 | J05 | 米饭保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 2 |
| 66 | J06 | 汤菜保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 2 |
| 三楼备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | K01 | 双层工作台 | 1500*700*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 68 | K02 | 三星盆台 | 1800*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 69 | K03 | 双门热风循环消毒柜 | 1200*600*1900 |  | 采用优质不锈钢，电压：220V 功率：4400W 容积：700L-800L 消毒方式：高温热风消毒，消毒温度≥125 度 更 能有效的消除了臭氧 、蒸汽 、紫外线等方式难免的消毒死角 ，能消除肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌 、金黄色葡萄球体 、大肠杆菌 等多种较难杀灭的细菌病毒 。4 .干式高温消毒使餐具无残留水迹 ，集餐具消毒与烘干及 无菌储存功能于一身 ，达到国家卫生部消毒检测要求。耐高温钢化玻璃可视门，机械控制面板。 | 台 | 2 |
| 70 | K04 | 双层餐车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板，层板1.05mm不锈钢板，把手为38mm不锈钢圆管，配有转向刹车式和定式静音脚轮各两个。 | 台 | 5 |
| 71 | K05 | 双层餐车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板，层板1.05mm不锈钢板，把手为38mm不锈钢圆管，配有转向刹车式和定式静音脚轮各两个。 | 台 | 2 |
| 72 | K06 | 米饭保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 2 |
| 73 | K07 | 汤菜保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 2 |
| 一楼排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 1 | 排烟管道 | 800*600 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 50 |
| 75 | 2 | 排烟管道 | 400*300 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 6 |
| 76 | 3 | 弯头 | 800*600 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 个 | 8 |
| 77 | 4 | 减震软解 | 800*600 |  | 采用双面防水胶，帆布制作，抗晒防雨。 | 个 | 2 |
| 78 | 5 | 防火阀 | 800*600 |  | 采用镀锌板实厚1.05mm，厨房工程专用配套设施。安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用 | 个 | 2 |
| 79 | 6 | 排烟风机 | 7.5KW |  | 风柜整体采用优质热浸镀锌板制作；双层隔音；风压高、吸力大；风量45000m³/H，风压950PA，噪音＜82DB；由叶轮、机壳、外转子电机等主要部件组成。叶轮由数十片前弯的叶片与轮盖、中盘铆接而成，运转平稳，噪声低。，配静音电机 | 台 | 2 |
| 80 | 7 | 风机底座 |  |  | 国标5*10槽钢制作 含减震 | 台 | 2 |
| 81 | 8 | 风机出口弯头 |  |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 个 | 2 |
| 小学部厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 |  | 标准要求 | 单位 | 数量 |
| 副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | c01 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 12 |
| 2 | c02 | 平板车 | 500*704*750 |  | 采用 SUS304 拉丝不锈钢板；层面及四周均为不锈钢板，厚度1.32mm，层面底加强筋，不锈钢 Ф38管冷弯成型把手， 承重型静音脚轮（带刹车），两个定向轮、两个万向轮； | 台 | 2 |
| 3 | c03 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 主食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | d01 | 米面架 | 1200*500*200 |  | 整体采用SUS304实厚1.05mm的不锈钢管焊接而成；不锈钢方管38mm*38mm；方管采用氩弧焊焊接，焊接后经过打磨处理，保证平整，无缝隙；立管下方配有黑色塑胶防滑皮垫。 | 台 | 6 |
| 5 | d02 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 5 |
| 6 | d03 | 平板车 | 500*704*750 |  | 采用 SUS304 拉丝不锈钢板；层面及四周均为不锈钢板，厚度1.32mm，层面底加强筋，不锈钢 Ф38管冷弯成型把手， 承重型静音脚轮（带刹车），两个定向轮、两个万向轮； | 台 | 2 |
| 7 | d04 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 调料库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | e01 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 9 |
| 9 | e02 | 平板车 | 500*704*750 |  | 采用 SUS304 拉丝不锈钢板；层面及四周均为不锈钢板，厚度1.32mm，层面底加强筋，不锈钢 Ф38管冷弯成型把手， 承重型静音脚轮（带刹车），两个定向轮、两个万向轮； | 台 | 2 |
| 10 | e03 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 素菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | f01 | 单星盆台 | 1000*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 3 |
| 12 | f02 | 垃圾桶柜 | 800*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 侧板、后面实厚1.05mm拉丝不锈钢板，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚，配单车连垃圾桶。 | 台 | 1 |
| 13 | f03 | 双星盆台 | 1200*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 14 | f04 | 即热热水器 | 450*310*780 |  | 功率：2200W，能效二级，温度可控范围 20℃ 到 80℃，具有防漏电、防干烧功能，保温采用聚氨酯整体发泡。 | 台 | 1 |
| 15 | f05 | 洗地龙头 | 180*440*500 |  | —耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒 —自动撤回可调整的软管缓冲器 —环氧敞开式卷盘； —10.7米长的重工软管,内径3/8’； —MV-2522-24前扳机水枪。 | 台 | 1 |
| 16 | f06 | 毛刷去皮机 | 1200*830*930 |  | 整机采用高强度201不锈钢材料哑光喷砂制作 进口高度：800mm 出口高度：350mm 毛辊数量：7 根 电源：380V 三相 50Hz 功率：1.5Kw 单排独立给水喷淋装置， 中央处理排水管道置于机器底部，易于清洗和维护 底部配调节支脚，上下调节设备水平 | 台 | 1 |
| 17 | f07 | 多功能切菜机 | 1300*510*1050 |  | 产量：800-1000KG/H 适用范围：将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状; 叶菜类（如：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段。适合食品加工业者配合自动化生产线。特性：—连续式生产、产量大、效率高。—变频控制，操作简易，可切成1-60毫米的段。—刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，美观的同时更安全，清洁简单，符合卫生要求。—机器为不锈钢材质。—机器加高15cm，人员操作更加舒适，菜筐不落地更符合食品加工要求功能原理：A.切叶菜部：双变频器设计，分别控制月刀双刀与输送带，来达到切割尺寸的准确性。 输送慢，月牙双刀旋转快，为切细；输送快，月牙双刀旋转慢，为切粗。输送皮带，分为上下两组，下皮带为输送切割材料，上皮带为固定切割材料，旋转时刀片和输送皮带没有直接接触，这样切割更美观及精确，并无皮带碎屑污染食物的危险。 B.切根菜部：根茎部刀类可拆洗，也可更换不同的刀盘、刀组。可根据自己生产需求选购其他尺寸。丝刀盘尺寸约：3mm 、4mm 、5mm 、6mm 、8mm 、10mm 片刀盘尺寸约：3mm 、4mm 丁刀组尺寸约：10mm、 12mm 、15mm 、20mm | 台 | 1 |
| 18 | f08 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 19 | f09 | 四门雪柜 | 1200*700*1950 |  | 采用优质不锈钢板，品牌压缩机及泠凝蒸发风机，双机双控，温度范围：冷冻温度-3～-18 度，冷藏温度 4 度～-5 度；额定功率：370W，额定电压：220V；电脑控温，类型：立式，微电脑自动控制，聚氨酯整体发泡，配置加重型不锈钢层篦子。冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置，具有 LED 温度显示，温度调节功能。四脚为承重型万向胶轮，具有刹车功能。 | 台 | 2 |
| 20 | f10 | 刀具砧板消毒柜 | 1200*600*1800 |  | 采用优质不锈钢板，电压：220V 功率：4400W 消毒方式：高温热风消毒，消毒温度≥125 度 更 能有效的消除了臭氧 、蒸汽 、紫外线等方式难免的消毒死角 ，能消除肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌 、金黄色葡萄球体 、大肠杆菌 等多种较难杀灭的细菌病毒 。4 .干式高温消毒使餐具无残留水迹 ，集餐具消毒与烘干及 无菌储存功能于一身 ，达到国家卫生部消毒检测要求。耐高温钢化玻璃可视门，箱体上下两层，机械式控制面板。 | 台 | 1 |
| 21 | f11 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 荤菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | g01 | 单星盆台 | 1000*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 3 |
| 23 | g02 | 垃圾桶柜 | 800*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 侧板、后面实厚1.05mm拉丝不锈钢板，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚，配单车连垃圾桶。 | 台 | 1 |
| 24 | g03 | 双星盆台 | 1200*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 25 | g04 | 即热热水器 | 450*310*780 |  | 功率：2200W，能效二级，温度可控范围 20℃ 到 80℃，具有防漏电、防干烧功能，保温采用聚氨酯整体发泡。 | 台 | 1 |
| 26 | g05 | 绞切两用机 | 540*720*790 |  | —集切肉绞馅功能于一体，切肉厚薄均匀。—切肉厚度：3-5mm；—效率（KG/H）：400（片）200（丝）100（馅）；—外形尺寸约：550*420*835mm；—设备功率：220v/1.1kw。 | 台 | 2 |
| 27 | g06 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 28 | g07 | 四门雪柜 | 1200*700*1950 |  | 采用优质不锈钢板，品牌压缩机及泠凝蒸发风机，双机双控，温度范围：冷冻温度-3～-18 度，冷藏温度 4 度～-5 度；额定功率：370W，额定电压：220V；电脑控温，类型：立式，微电脑自动控制，聚氨酯整体发泡，配置加重型不锈钢层篦子。冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置，具有 LED 温度显示，温度调节功能。四脚为承重型万向胶轮，具有刹车功能。 | 台 | 4 |
| 29 | g08 | 刀具砧板消毒柜 | 1200*600*1800 |  | 采用优质不锈钢板，电压：220V 功率：4400W 消毒方式：高温热风消毒，消毒温度≥125 度 更 能有效的消除了臭氧 、蒸汽 、紫外线等方式难免的消毒死角 ，能消除肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌 、金黄色葡萄球体 、大肠杆菌 等多种较难杀灭的细菌病毒 。4 .干式高温消毒使餐具无残留水迹 ，集餐具消毒与烘干及 无菌储存功能于一身 ，达到国家卫生部消毒检测要求。耐高温钢化玻璃可视门，箱体上下两层，机械式控制面板。 | 台 | 1 |
| 30 | g09 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 31 | g10 | 洗地龙头 | 180*440*500 |  | —耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒—自动撤回可调整的软管缓冲器—环氧敞开式卷盘；—10.7米长的重工软管,内径3/8’；—MV-2522-24前扳机水枪。 | 台 | 1 |
| 清洁工具间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | h01 | 拖把池 | 1100*500*550 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 33 | h02 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 检测室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | i01 | 单星盆台 | 700*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 35 | i02 | 双层工作台 | 1500*700*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 36 | i03 | 双层工作台 | 1800*700*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 主厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | j01 | 四门雪柜 | 1200*700*1950 |  | 采用优质不锈钢板，品牌压缩机及泠凝蒸发风机，双机双控，温度范围：冷冻温度-3～-18 度，冷藏温度 4 度～-5 度；额定功率：370W，额定电压：220V；电脑控温，类型：立式，微电脑自动控制，聚氨酯整体发泡，配置加重型不锈钢层篦子。冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置，具有 LED 温度显示，温度调节功能。四脚为承重型万向胶轮，具有刹车功能。 | 台 | 4 |
| 38 | j02 | 双星盆台 | 1200*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 39 | j03 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 4 |
| 40 | j04 | 洗地龙头 | 180*440*500 |  | —耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒 —自动撤回可调整的软管缓冲器 —环氧敞开式卷盘； —10.7米长的重工软管,内径3/8’； —MV-2522-24前扳机水枪。 | 台 | 1 |
| 41 | j05 | 双通工作柜 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，台面实厚 1.05mm，柜身实厚1.05mm，层板实厚1.05mm不锈钢板，柜门采用双层静音轨道门，滑道采用一次性拉伸滑道，无卫生死角，符合卫生检疫标准，门板实厚为1.05mm，立腿为¢50不锈钢重力调整脚。 | 台 | 5 |
| 42 | j06 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 43 | j07 | 灭火系统 | 680*240*850 |  | 灭火药剂为食用油专用灭火药剂，该药剂无色、无味、无毒、无污染、好清洗的环保型产品.1、具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动；2、提供应急管理部颁发的消防产品认证证书； 3、灭火系统具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及其-燃气切断功能信号。4、灭火性能：灭火时间≤2秒，5、联动性能，自动切换时间≤0.2秒，喷射延迟时间≤1.5秒。6、喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥10只，双瓶组喷嘴数量≥18只, 7、灭火装置所用牵引动力拐轮须为H57铜材质，减少摩擦力，提高灭火效率， | 台 | 1 |
| 44 | j08 | 炉拼台 | 400*1200*800 |  | 采用优质304不锈钢板制造；台面板实厚1.05mm；台脚用48mm外径304不锈钢管（管壁1.05mm厚）制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。 | 台 | 5 |
| 45 | j09 | 双头单尾炒炉 | 1800*1200*800 |  | 采用优质304不锈钢制造，阀门采用知名品牌产品，炉台面及水围基实厚1.32mm不锈钢板材，炉身及炉背板实厚1.05mm不锈钢板材，炉体骨架：50×50×3.5mm角铁，黑铁炉膛铁板2.0mm，炉通脚：Φ63mm无缝钢管，炉通内含支承炉身的钢柱以及可调脚，炉膛内采用高级耐火棉隔热以及火砖砌结火位；每个炉头安装预混不锈钢节能燃烧器，自动点火及熄火保护系统系统；配置摇摆水龙头、尾撑、避火架等辅助件 | 台 | 1 |
| 46 | j10 | 单头大锅灶 | 1100*1200*800 |  | 采用优质304不锈钢制造阀门采用知名品牌产品炉台面及水围基：实厚1.32mm304不锈钢板材炉身及炉背板：实厚1.05mm304不锈钢板材炉体骨中：50×50×3.5mm角铁黑铁炉膛结构：2.0mm铁板炉通脚：Φ63mm无缝钢管炉通内含支承炉身的钢柱以及可调脚 炉膛内采用高级耐火棉隔热以及火砖砌结火位； 每个炉头安装预混不锈钢节能燃烧器，自动点火熄火保护系统；配置摇摆水龙头等辅助设备。 | 台 | 7 |
| 47 | j11 | 油烟净化一体机 | 2360*1400*1100 |  | 1、烟罩采用优质不锈钢制作，搭配高效节能组合 式机组及前端防火式油烟净化器，达到排烟、净化及防火等功能。为客户提供一体式环保排烟解决方案。照明使用暗装照明灯具。 2、产品具有电源、风阀、净化、排风、参数设置 以及启动功能等功能。 3、三大特点:1、安全防火 2、净化率高 3、节约能源 4、优点：油烟净化效率高，可达 95%，有效阻断700℃高温火源阻力小，智能化控制系统，排烟通 畅不用水，安装简单，容易清洗，且清洗费少采用 高等级合金材料制作，经久耐用回收油脂资源。 5、工作原理：烹饪产生的油烟通过油网使部分油 雾附着其上；紧接着油烟通过甩油盘时大部分的油 雾颗粒会被甩出使其附着在油网上。剩余油烟会经 过导流罩进入电场，利用电场使油烟电离，使油烟 粒子吸附在电场的集尘板上；再通过净化灯、催化 板及活性炭板将“烟味”双重过滤，最终通过离心 风机将净化过的气体排出。 | 台 | 5 |
| 48 | j12 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | k01 | 单通工作柜 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，台面实厚 1.05mm，柜身实厚1.05mm，层板实厚1.05mm不锈钢板，柜门采用双层静音轨道门，滑道采用一次性拉伸滑道，无卫生死角，符合卫生检疫标准，门板实厚为1.05mm，立腿为¢50不锈钢重力调整脚。 | 台 | 2 |
| 50 | k02 | 双门留样柜 | 1200*700*1950 |  | 双门耐高温钢化玻璃可视门，箱体内部有灯管；箱体内外均采用优质不锈钢板；整体发泡、铜管；温度范围：0℃—+10℃；功率≥0.2KW 电压：220V。 | 台 | 1 |
| 51 | k03 | 9KW电开水器 | 480*450*1310 |  | 1.全不锈钢材料制造；2.整体灌注聚氨酯发泡保温，节电40%；3.超大容量，100%开水能一次5磅瓶取水30A约18瓶，60A约30瓶，90A约45瓶，120A约60瓶4.绝对开水，杜绝阴阳水；水烧开时在沸腾时产生的蒸气压力下，被压进贮水箱，接受保温和向外供给，因而生水与开水绝然分开，确保供给的饮用水绝对是开水，整个过程全自动控制5.电压（V) ：380/50HZ功率（KW）：9容量（L）：100 | 台 | 1 |
| 52 | k04 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 53 | k05 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 54 | k06 | 双层餐车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板，层板1.05mm不锈钢板，把手为38mm不锈钢圆管，配有转向刹车式和定式静音脚轮各两个。 | 台 | 2 |
| 55 | k07 | 米饭保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 2 |
| 56 | k08 | 汤菜保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 2 |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | l01 | 单星盆台 | 1000*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 3 |
| 58 | l02 | 即热热水器 | 450*310*780 |  | 功率：2200W，能效二级，温度可控范围 20℃ 到 80℃，具有防漏电、防干烧功能，保温采用聚氨酯整体发泡。 | 台 | 1 |
| 59 | l03 | 洗地龙头 | 180*440*500 |  | —耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒 —自动撤回可调整的软管缓冲器 —环氧敞开式卷盘； —10.7米长的重工软管,内径3/8’； —MV-2522-24前扳机水枪。 | 台 | 1 |
| 60 | l04 | 除渣洗碗一体机 | 6322*839*2000 |  | 1.电压：380v，功率：84kw，洗涤量：2000-5000 件 /时；2.板材采用304板实厚1.05mm厚不锈钢板，主骨架均为实厚1.8不锈钢板焊接板材，进出口传动轴均为 28 直径不锈钢材质；履带为尼龙材质，耐 酸碱，抗拉伸；水泵为不锈钢食品泵，采用优质电器,筛网为激光冲孔，K 系列变速箱。轴承采用优质 不锈钢轴承； 3.功能特点：无须浸泡和人工初洗，收回的餐具直接进入机器，自动化程度高，具有自动除渣、自动 冲水消毒等全功能，省人（只需 2-3 人）、省时、 省力； 4.餐具由传送装置上棘爪步进移动前进，由上、下 洗涤臂,喷淋臂,同时冲洗更干净,更彻底，简易的操 作.精巧，但洗涤量大，节省能源的特色,程序化控 制,全自动操控,操作简易,连续洗涤能力更高,双层 臂式结构,保温更好,节约能源 ,缓存水箱设计,使升温更加迅速； | 台 | 1 |
| 61 | l05 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 62 | l06 | 双门热风循环消毒柜 | 1200*600*1900 |  | 采用优质不锈钢，电压：220V 功率：4400W 容积：700L-800L 消毒方式：高温热风消毒，消毒温度≥125 度 更 能有效的消除了臭氧 、蒸汽 、紫外线等方式难免的消毒死角 ，能消除肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌 、金黄色葡萄球体 、大肠杆菌 等多种较难杀灭的细菌病毒 。4 .干式高温消毒使餐具无残留水迹 ，集餐具消毒与烘干及 无菌储存功能于一身 ，达到国家卫生部消毒检测要求。耐高温钢化玻璃可视门，机械控制面板。 | 台 | 6 |
| 63 | l07 | 油烟净化一体机 | 2200*1400*1100 |  | 1、烟罩采用优质不锈钢制作，搭配高效节能组合 式机组及前端防火式油烟净化器，达到排烟、净化及防火等功能。为客户提供一体式环保排烟解决方案。照明使用暗装照明灯具。 2、产品具有电源、风阀、净化、排风、参数设置 以及启动功能等功能。 3、三大特点:1、安全防火 2、净化率高 3、节约能源 4、优点：油烟净化效率高，可达 95%，有效阻断700℃高温火源阻力小，智能化控制系统，排烟通 畅不用水，安装简单，容易清洗，且清洗费少采用 高等级合金材料制作，经久耐用回收油脂资源。 5、工作原理：烹饪产生的油烟通过油网使部分油 雾附着其上；紧接着油烟通过甩油盘时大部分的油 雾颗粒会被甩出使其附着在油网上。剩余油烟会经 过导流罩进入电场，利用电场使油烟电离，使油烟 粒子吸附在电场的集尘板上；再通过净化灯、催化 板及活性炭板将“烟味”双重过滤，最终通过离心 风机将净化过的气体排出。 | 台 | 3 |
| 人员预进间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | m01 | 感应洗手池 | 500*450*380 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配感应水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能。 | 台 | 1 |
| 售餐区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | n01 | 五格保温售卖台 | 1800*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；保温售饭台为全部不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。台面板采用实厚1.05mm厚优质不锈钢板。柜内水槽采用实厚1.05mm厚优质不锈钢板。下层板实厚1.05mm厚不锈钢板。220V 3KW | 台 | 13 |
| 66 | n02 | 双眼煮面炉 | 1800*700*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。380V 12KW*2 | 台 | 1 |
| 67 | n03 | 紫外线消毒灯 | 40W |  | 采用优质石英灯管，透射率高，杀菌 效果更强，平均寿命长约8000小时； 铝合金支架，质量轻，强度高，散热 性能优良；陶瓷灯头不易老化，安全 绝缘，易安装维护。 | 台 | 4 |
| 一楼餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | o01 | 干湿餐食分离收渣台 | 1800*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，台面实厚1.05mm厚不锈钢板磨砂板，脚通1.0mm厚不锈钢管，配不锈钢弹脚4个，加强筋用1.0mm厚不锈钢板。 | 台 | 2 |
| 二楼白案间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | p01 | 双星盆台 | 1200*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 70 | p02 | 洗地龙头 | 180*440*500 |  | —耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒 —自动撤回可调整的软管缓冲器 —环氧敞开式卷盘； —10.7米长的重工软管,内径3/8’； —MV-2522-24前扳机水枪。 | 台 | 1 |
| 71 | p03 | 翻盖式和面机 | 1200*680*970 |  | 50公斤 1. 材质：不锈钢板材 ,箱体全不锈钢；2.转轴为不锈钢，支架铸铁架，铜芯电机，功率约2KW，开关为国标；3.轴承为进口轴承，轴承与箱体间隙严密，轴承防水性能为欧洲标准，机械焊接保证长时间使用不会漏；4.连动皮带有防护网。采用蜗轮蜗杆传动，降低噪音；5.搅拌器采用轴向定位和端面密封结构，解决搅拌器窜动和端面研黑面的难题，搅拌叶可折卸；6.倒顺开关直接控制电动机正反转，采用电机内置式结构 | 台 | 2 |
| 72 | p04 | 压面条机 | 450*1180*1450 |  | 机体采用不锈钢材质；自动往复揉压面皮生产能力：≥300KG，功率≧2KW 电压：380V；具有防过载等安全保护功能。压面宽度 200mm 到 350mm 可调，厚度可调。 | 台 | 1 |
| 73 | p05 | 搅拌机 | 410*530*780 |  | —料桶容积：30L； —钩转速：101/202（rpm）； —钢转速：8/16（rpm）； —功率：2.2kw/380v。 | 台 | 1 |
| 74 | p06 | 柜式馒头机 | 1130*610*1060 |  | 1.主体采用不锈钢制作； 2.噪音低，运转平稳，安全防护设施齐全； 3.对辊式产品；电机： 4.铜包；电压：380V。配用电动机：3kW, 额定输入功率： 3.8kw,额定频率：50Hz； 5.生产能力：要求6个头；每分钟65个馒头,馒头标准定量：X=5、6、7、8、10个/500克干面粉（面团中面、水比例推荐1：0.4—1：0.45）； 6.配备全自动安全保护系统。 | 台 | 1 |
| 75 | p07 | 全自动包子机 | 800*1200*1460 |  | 整体优质不锈钢，用电为 2.5KW/380V；生产效率：120个/分钟；有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 台 | 1 |
| 76 | p08 | 木面工作台 | 1800*800*800 |  | 1.面板采用50mm加厚柳木制作； 2.下层板采用优质304不锈钢材质，实厚度1.05mm； 3.配不锈钢可调节脚； 4.台面与立腿，坚固结实，焊接处采用氩弧焊焊接，焊后经过打磨处理，保证平整，无缝隙，台面平整光滑。 | 台 | 3 |
| 77 | p09 | 紫外线消毒灯 | 880*50*550 |  | 采用优质石英灯管，透射率高，杀菌 效果更强，平均寿命长约8000小时； 铝合金支架，质量轻，强度高，散热 性能优良；陶瓷灯头不易老化，安全 绝缘，易安装维护。 | 台 | 2 |
| 78 | p10 | 菜馅机 | 775*710*940 |  | 电压功率380V/1.5KW,电源电压：380V，机壳为不锈钢，生产效率不低于200KG/h。适用于将各种根、茎、叶类蔬菜切成细小颗粒，是制作蒸包馅、水饺馅的理想设备。 | 台 | 1 |
| 79 | p11 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 80 | p12 | 四门雪柜 | 1200*700*1950 |  | 采用优质不锈钢板，品牌压缩机及泠凝蒸发风机，双机双控，温度范围：冷冻温度-3～-18 度，冷藏温度 4 度～-5 度；额定功率：370W，额定电压：220V；电脑控温，类型：立式，微电脑自动控制，聚氨酯整体发泡，配置加重型不锈钢层篦子。冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置，具有 LED 温度显示，温度调节功能。四脚为承重型万向胶轮，具有刹车功能。 | 台 | 2 |
| 81 | p13 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 二楼蒸制间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | q01 | 双门蒸饭柜（电热） | 1400*650*1700 |  | 1、采用优质304不锈钢拉丝板，厚度实厚0.61mm， 2.蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动； 3.装有自动供水功能的不锈钢水箱，安全汽压0.02MPA； 3.电热管采用防爆不锈钢制作； 4.阻热式不锈钢门把手 5.箱体为整体发泡；双门24盘 带24个304钢盘 6.功率：2*12kw/380V | 台 | 4 |
| 83 | q02 | 电饼铛 | 635*735*780mm |  | 1.规格：635*735*780mm；2.功率：5KW，380V；3.工作温度：140℃～240℃，可调；工作效率：25kg/小时；4.上、下温度可分开控制；5.锅面材料：不粘锅涂层；6.加热管为铝铸管，不锈钢支架壁厚不小于1.2mm； 7.铛体采用喷塑材料，铛面采用不锈钢，锅体采用升温较快的铸铁，锅内平整光滑；8.上下铛可分控。 | 台 | 4 |
| 84 | q03 | 可倾式汤炉 | 1300*940*1200 |  | 容量300L，防水设计，电动倾到，具有刹车功能。锅体材质：304－2B拉丝不锈钢，板厚3mm.优质防泄漏阀门，24kw/380v控制系统，并配备安全保护装置。 | 台 | 2 |
| 85 | q04 | 双星盆台 | 1200*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 86 | q05 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 87 | q06 | 油烟净化一体机 | 2200*1400*1100 |  | 1、烟罩采用优质不锈钢制作，搭配高效节能组合 式机组及前端防火式油烟净化器，达到排烟、净化及防火等功能。为客户提供一体式环保排烟解决方案。照明使用暗装照明灯具。 2、产品具有电源、风阀、净化、排风、参数设置 以及启动功能等功能。 3、三大特点:1、安全防火 2、净化率高 3、节约能源 4、优点：油烟净化效率高，可达 95%，有效阻断700℃高温火源阻力小，智能化控制系统，排烟通 畅不用水，安装简单，容易清洗，且清洗费少采用 高等级合金材料制作，经久耐用回收油脂资源。 5、工作原理：烹饪产生的油烟通过油网使部分油 雾附着其上；紧接着油烟通过甩油盘时大部分的油 雾颗粒会被甩出使其附着在油网上。剩余油烟会经 过导流罩进入电场，利用电场使油烟电离，使油烟 粒子吸附在电场的集尘板上；再通过净化灯、催化 板及活性炭板将“烟味”双重过滤，最终通过离心 风机将净化过的气体排出。 | 台 | 6 |
| 88 | q07 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 二楼备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | r01 | 单通工作柜 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，台面实厚 1.05mm，柜身实厚1.05mm，层板实厚1.05mm不锈钢板，柜门采用双层静音轨道门，滑道采用一次性拉伸滑道，无卫生死角，符合卫生检疫标准，门板实厚为1.05mm，立腿为¢50不锈钢重力调整脚。 | 台 | 1 |
| 90 | r02 | 双门热风循环消毒柜 | 1200*600*1900 |  | 采用优质不锈钢，电压：220V 功率：4400W 容积：700L-800L 消毒方式：高温热风消毒，消毒温度≥125 度 更 能有效的消除了臭氧 、蒸汽 、紫外线等方式难免的消毒死角 ，能消除肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌 、金黄色葡萄球体 、大肠杆菌 等多种较难杀灭的细菌病毒 。4 .干式高温消毒使餐具无残留水迹 ，集餐具消毒与烘干及 无菌储存功能于一身 ，达到国家卫生部消毒检测要求。耐高温钢化玻璃可视门，机械控制面板。 | 台 | 2 |
| 91 | r03 | 双层餐车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板，层板1.05mm不锈钢板，把手为38mm不锈钢圆管，配有转向刹车式和定式静音脚轮各两个。 | 台 | 5 |
| 92 | r04 | 米饭保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 2 |
| 93 | r05 | 汤菜保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 2 |
| 二楼人员预进间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 1 | 感应洗手池 | 500*450*380 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配感应水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能。 | 台 | 1 |
| 撤残区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | s01 | 双孔收残台 | 1800*700*800 |  | 选用304不锈钢拉丝板，台面采用实厚1.05mm，横支撑位不锈钢板折弯，立腿为304¢38*1.05mm不锈钢圆管及重力调整脚。 | 台 | 2 |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | t01 | 单星盆台 | 1000*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 97 | t02 | 洗地龙头 | 180*440*500 |  | —耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒 —自动撤回可调整的软管缓冲器 —环氧敞开式卷盘； —10.7米长的重工软管,内径3/8’； —MV-2522-24前扳机水枪。 | 台 | 1 |
| 98 | t03 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 99 | t04 | 除渣洗碗一体机 | 6322*839*2000 |  | 1.电压：380v，功率：84kw，洗涤量：2000-5000 件 /时；2.板材采用304板实厚1.05mm厚不锈钢板，主骨架均为实厚1.8不锈钢板焊接板材，进出口传动轴均为 28 直径不锈钢材质；履带为尼龙材质，耐 酸碱，抗拉伸；水泵为不锈钢食品泵，采用优质电器,筛网为激光冲孔，K 系列变速箱。轴承采用优质 不锈钢轴承； 3.功能特点：无须浸泡和人工初洗，收回的餐具直接进入机器，自动化程度高，具有自动除渣、自动 冲水消毒等全功能，省人（只需 2-3 人）、省时、 省力； 4.餐具由传送装置上棘爪步进移动前进，由上、下 洗涤臂,喷淋臂,同时冲洗更干净,更彻底，简易的操 作.精巧，但洗涤量大，节省能源的特色,程序化控 制,全自动操控,操作简易,连续洗涤能力更高,双层 臂式结构,保温更好,节约能源 ,缓存水箱设计,使升温更加迅速； | 台 | 1 |
| 100 | t05 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 101 | t06 | 双门热风循环消毒柜 | 1200*600*1900 |  | 采用优质不锈钢，电压：220V 功率：4400W 容积：700L-800L 消毒方式：高温热风消毒，消毒温度≥125 度 更 能有效的消除了臭氧 、蒸汽 、紫外线等方式难免的消毒死角 ，能消除肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌 、金黄色葡萄球体 、大肠杆菌 等多种较难杀灭的细菌病毒 。4 .干式高温消毒使餐具无残留水迹 ，集餐具消毒与烘干及 无菌储存功能于一身 ，达到国家卫生部消毒检测要求。耐高温钢化玻璃可视门，机械控制面板。 | 台 | 4 |
| 102 | t07 | 油烟净化一体机 | 2200*1400*1100 |  | 1、烟罩采用优质不锈钢制作，搭配高效节能组合 式机组及前端防火式油烟净化器，达到排烟、净化及防火等功能。为客户提供一体式环保排烟解决方案。照明使用暗装照明灯具。 2、产品具有电源、风阀、净化、排风、参数设置 以及启动功能等功能。 3、三大特点:1、安全防火 2、净化率高 3、节约能源 4、优点：油烟净化效率高，可达 95%，有效阻断700℃高温火源阻力小，智能化控制系统，排烟通 畅不用水，安装简单，容易清洗，且清洗费少采用 高等级合金材料制作，经久耐用回收油脂资源。 5、工作原理：烹饪产生的油烟通过油网使部分油 雾附着其上；紧接着油烟通过甩油盘时大部分的油 雾颗粒会被甩出使其附着在油网上。剩余油烟会经 过导流罩进入电场，利用电场使油烟电离，使油烟 粒子吸附在电场的集尘板上；再通过净化灯、催化 板及活性炭板将“烟味”双重过滤，最终通过离心 风机将净化过的气体排出。 | 台 | 3 |
| 二楼售餐区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | u01 | 五格保温售卖台 | 1800*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；保温售饭台为全部不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。台面板采用实厚1.05mm厚优质不锈钢板。柜内水槽采用实厚1.05mm厚优质不锈钢板。下层板实厚1.05mm厚不锈钢板。220V 3KW | 台 | 8 |
| 104 | u02 | 双眼煮面炉 | 1800*700*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。380V 12KW*2 | 台 | 1 |
| 一楼排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 1 | 排烟管道 | 800*600 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 18 |
| 106 | 2 | 排烟管道 | 400*300 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 12 |
| 107 | 3 | 排烟管道 | 1000*600 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 15 |
| 108 | 4 | 排烟管道 | 1000*600 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 9 |
| 109 | 5 | 排烟管道 | 1000*800 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 25 |
| 110 | 6 | 弯头 | 800*600 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 个 | 3 |
| 111 | 7 | 弯头 | 1000*600 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 个 | 2 |
| 112 | 8 | 弯头 | 1000*800 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 2 |
| 113 | 9 | 减震软解 | 1000*800 |  | 采用双面防水胶，帆布制作，抗晒防雨。 | 个 | 1 |
| 114 | 10 | 防火阀 | 1000*800 |  | 采用镀锌板实厚1.05mm，厨房工程专用配套设施。安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用 | 个 | 1 |
| 115 | 11 | 排烟风机 | 15KW |  | 风柜整体采用优质热浸镀锌板制作；双层隔音；风压高、吸力大；风量45000m³/H，风压950PA，噪音＜82DB；由叶轮、机壳、外转子电机等主要部件组成。叶轮由数十片前弯的叶片与轮盖、中盘铆接而成，运转平稳，噪声低。，配静音电机 | 台 | 1 |
| 116 | 12 | 风机底座 |  |  | 国标5*10槽钢制作 含减震 | 台 | 1 |
| 117 | 13 | 风机出口弯头 |  |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 个 | 1 |
| 二楼排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 1 | 排烟管道 | 400*300 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 12 |
| 119 | 2 | 排烟管道 | 1000*600 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 18 |
| 120 | 3 | 排烟管道 | 1000*800 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 25 |
| 121 | 5 | 弯头 | 400*300 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 个 | 1 |
| 122 | 6 | 三通弯头 | 1000*600 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 个 | 1 |
| 123 | 7 | 弯头 | 1000*800 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 2 |
| 124 | 8 | 减震软解 | 1000*800 |  | 采用双面防水胶，帆布制作，抗晒防雨。 | 个 | 1 |
| 125 | 9 | 防火阀 | 1000*800 |  | 采用镀锌板实厚1.05mm，厨房工程专用配套设施。安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用 | 个 | 1 |
| 125 | 10 | 排烟风机 | 15KW |  | 风柜整体采用优质热浸镀锌板制作；双层隔音；风压高、吸力大；风量45000m³/H，风压950PA，噪音＜82DB；由叶轮、机壳、外转子电机等主要部件组成。叶轮由数十片前弯的叶片与轮盖、中盘铆接而成，运转平稳，噪声低。，配静音电机 | 台 | 1 |
| 127 | 11 | 风机底座 |  |  | 国标5*10槽钢制作 含减震 | 台 | 1 |
| 128 | 12 | 风机出口弯头 |  |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 个 | 1 |
| 中学部厨房设备价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 |  | 标准要求 | 单位 | 数量 |
| 清洁工具间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C01 | 拖把池 | 1100*500*5000 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 2 | C02 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 荤菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D01 | 四门雪柜 | 1200*700*1950 |  | 采用优质不锈钢板，品牌压缩机及泠凝蒸发风机，双机双控，温度范围：冷冻温度-3～-18 度，冷藏温度 4 度～-5 度；额定功率：370W，额定电压：220V；电脑控温，类型：立式，微电脑自动控制，聚氨酯整体发泡，配置加重型不锈钢层篦子。冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置，具有 LED 温度显示，温度调节功能。四脚为承重型万向胶轮，具有刹车功能。 | 台 | 2 |
| 4 | D02 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 5 | D03 | 刀具砧板消毒柜 | 1200*600*1800 |  | 采用优质不锈钢板，电压：220V 功率：4400W 消毒方式：高温热风消毒，消毒温度≥125 度 更能有效的消除了臭氧 、蒸汽 、紫外线等方式难免的消毒死角 ，能消除肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌 、金黄色葡萄球体 、大肠杆菌 等多种较难杀灭的细菌病毒 。4 .干式高温消毒使餐具无残留水迹 ，集餐具消毒与烘干及 无菌储存功能于一身 ，达到国家卫生部消毒检测要求。耐高温钢化玻璃可视门，箱体上下两层，机械式控制面板。 | 台 | 1 |
| 6 | D04 | 垃圾桶柜 | 800*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 侧板、后面实厚1.05mm拉丝不锈钢板，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚，配单车连垃圾桶。 | 台 | 1 |
| 7 | D05 | 双星盆台 | 1200*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 8 | D06 | 单星盆台 | 1000*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 9 | D07 | 即热热水器 | 450*310*780 |  | 功率：2200W，能效二级，温度可控范围 20℃ 到 80℃，具有防漏电、防干烧功能，保温采用聚氨酯整体发泡。 | 台 | 1 |
| 10 | D08 | 洗地龙头 | 180*440*500 |  | —耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒 —自动撤回可调整的软管缓冲器 —环氧敞开式卷盘； —10.7米长的重工软管,内径3/8’； —MV-2522-24前扳机水枪。 | 台 | 1 |
| 11 | D09 | 绞切两用机 | 540*720*790 |  | —集切肉绞馅功能于一体，切肉厚薄均匀。 —切肉厚度：3-5mm； —效率（KG/H）：400（片）200（丝）100（馅）； —外形尺寸约：550*420*835mm； —设备功率：220v/1.1kw。 | 台 | 1 |
| 12 | D10 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 素菜加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | E01 | 四门雪柜 | 1200*700*1950 |  | 采用优质不锈钢板，品牌压缩机及泠凝蒸发风机，双机双控，温度范围：冷冻温度-3～-18 度，冷藏温度 4 度～-5 度；额定功率：370W，额定电压：220V；电脑控温，类型：立式，微电脑自动控制，聚氨酯整体发泡，配置加重型不锈钢层篦子。冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置，具有 LED 温度显示，温度调节功能。四脚为承重型万向胶轮，具有刹车功能。 | 台 | 2 |
| 14 | E02 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 15 | E03 | 刀具砧板消毒柜 | 1200*600*1800 |  | 采用优质不锈钢板，电压：220V 功率：4400W 消毒方式：高温热风消毒，消毒温度≥125 度 更 能有效的消除了臭氧 、蒸汽 、紫外线等方式难免的消毒死角 ，能消除肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌 、金黄色葡萄球体 、大肠杆菌 等多种较难杀灭的细菌病毒 。4 .干式高温消毒使餐具无残留水迹 ，集餐具消毒与烘干及 无菌储存功能于一身 ，达到国家卫生部消毒检测要求。耐高温钢化玻璃可视门，箱体上下两层，机械式控制面板。 | 台 | 1 |
| 16 | E04 | 多功能切菜机 | 1300*510*1050 |  | 产量：800-1000KG/H 适用范围：将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状; 叶菜类（如：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段。适合食品加工业者配合自动化生产线。特性：—连续式生产、产量大、效率高。—变频控制，操作简易，可切成1-60毫米的段。—刀为侧面悬挂式，外有保护盖，并在旋转门内配有微动开关，美观的同时更安全，清洁简单，符合卫生要求。—机器为不锈钢材质。—机器加高15cm，人员操作更加舒适，菜筐不落地更符合食品加工要求功能原理：A.切叶菜部：双变频器设计，分别控制月刀双刀与输送带，来达到切割尺寸的准确性。 输送慢，月牙双刀旋转快，为切细；输送快，月牙双刀旋转慢，为切粗。输送皮带，分为上下两组，下皮带为输送切割材料，上皮带为固定切割材料，旋转时刀片和输送皮带没有直接接触，这样切割更美观及精确，并无皮带碎屑污染食物的危险。 B.切根菜部：根茎部刀类可拆洗，也可更换不同的刀盘、刀组。可根据自己生产需求选购其他尺寸。丝刀盘尺寸约：3mm 、4mm 、5mm 、6mm 、8mm 、10mm 片刀盘尺寸约：3mm 、4mm 丁刀组尺寸约：10mm、 12mm 、15mm 、20mm | 台 | 1 |
| 17 | E05 | 毛刷去皮机 | 1200*830*930 |  | 整机采用高强度201不锈钢材料哑光喷砂制作 进口高度：800mm 出口高度：350mm 毛辊数量：7 根 电源：380V 三相 50Hz 功率：1.5Kw 单排独立给水喷淋装置， 中央处理排水管道置于机器底部，易于清洗和维护 底部配调节支脚，上下调节设备水平 | 台 | 1 |
| 18 | E06 | 洗地龙头 | 180*440*500 |  | —耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒 —自动撤回可调整的软管缓冲器 —环氧敞开式卷盘； —10.7米长的重工软管,内径3/8’； —MV-2522-24前扳机水枪。 | 台 | 1 |
| 19 | E07 | 垃圾桶柜 | 800*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 侧板、后面实厚1.05mm拉丝不锈钢板，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚，配单车连垃圾桶。 | 台 | 1 |
| 20 | E08 | 单星盆台 | 1000*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 21 | E09 | 双星盆台 | 1200*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 22 | E10 | 即热热水器 | 450*310*780 |  | 功率：2200W，能效二级，温度可控范围 20℃ 到 80℃，具有防漏电、防干烧功能，保温采用聚氨酯整体发泡。 | 台 | 1 |
| 23 | E11 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 主厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | F01 | 四门雪柜 | 1200*700*1950 |  | 采用优质不锈钢板，品牌压缩机及泠凝蒸发风机，双机双控，温度范围：冷冻温度-3～-18 度，冷藏温度 4 度～-5 度；额定功率：370W，额定电压：220V；电脑控温，类型：立式，微电脑自动控制，聚氨酯整体发泡，配置加重型不锈钢层篦子。冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置，具有 LED 温度显示，温度调节功能。四脚为承重型万向胶轮，具有刹车功能。 | 台 | 2 |
| 25 | F02 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 3 |
| 26 | F03 | 双星盆台 | 1200*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 27 | F04 | 洗地龙头 | 180*440*500 |  | —耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒 —自动撤回可调整的软管缓冲器 —环氧敞开式卷盘； —10.7米长的重工软管,内径3/8’； —MV-2522-24前扳机水枪。 | 台 | 1 |
| 28 | F05 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 4 |
| 29 | F06 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 30 | F07 | 灭火系统 | 680*240*850 |  | 灭火药剂为食用油专用灭火药剂，该药剂无色、无味、无毒、无污染、好清洗的环保型产品.1、具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动；2、提供应急管理部颁发的消防产品认证证书； 3、灭火系统具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及其-燃气切断功能信号。4、灭火性能：灭火时间≤2秒，5、联动性能，自动切换时间≤0.2秒，喷射延迟时间≤1.5秒。6、喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≥10只，双瓶组喷嘴数量≥18只, 7、灭火装置所用牵引动力拐轮须为H57铜材质，减少摩擦力，提高灭火效率， | 台 | 1 |
| 31 | F08 | 双通工作柜 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，台面实厚 1.05mm，柜身实厚1.05mm，层板实厚1.05mm不锈钢板，柜门采用双层静音轨道门，滑道采用一次性拉伸滑道，无卫生死角，符合卫生检疫标准，门板实厚为1.05mm，立腿为¢50不锈钢重力调整脚。 | 台 | 5 |
| 32 | F09 | 炉拼台 | 400*1200*800 |  | 采用优质304不锈钢板制造；台面板实厚1.05mm；台脚用48mm外径304不锈钢管（管壁1.05mm厚）制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。 | 台 | 5 |
| 33 | F10 | 双头单尾炒炉 | 1800*1200*800 |  | 采用优质304不锈钢制造，阀门采用知名品牌产品，炉台面及水围基实厚1.32mm不锈钢板材，炉身及炉背板实厚1.05mm不锈钢板材，炉体骨架：50×50×3.5mm角铁，黑铁炉膛铁板2.0mm，炉通脚：Φ63mm无缝钢管，炉通内含支承炉身的钢柱以及可调脚，炉膛内采用高级耐火棉隔热以及火砖砌结火位；每个炉头安装预混不锈钢节能燃烧器，自动点火及熄火保护系统系统；配置摇摆水龙头、尾撑、避火架等辅助件 | 台 | 1 |
| 34 | F11 | 单头大锅灶 | 1100*1200*800 |  | 采用优质304不锈钢制造阀门采用知名品牌产品炉台面及水围基：实厚1.32mm304不锈钢板材炉身及炉背板：实厚1.05mm304不锈钢板材炉体骨中：50×50×3.5mm角铁黑铁炉膛结构：2.0mm铁板炉通脚：Φ63mm无缝钢管炉通内含支承炉身的钢柱以及可调脚 炉膛内采用高级耐火棉隔热以及火砖砌结火位； 每个炉头安装预混不锈钢节能燃烧器，自动点火熄火保护系统；配置摇摆水龙头等辅助设备。 | 台 | 6 |
| 35 | F12 | 油烟净化一体机 | 2200*1400*1100 |  | 1、烟罩采用优质不锈钢制作，搭配高效节能组合 式机组及前端防火式油烟净化器，达到排烟、净化及防火等功能。为客户提供一体式环保排烟解决方案。照明使用暗装照明灯具。 2、产品具有电源、风阀、净化、排风、参数设置 以及启动功能等功能。 3、三大特点:1、安全防火 2、净化率高 3、节约能源 4、优点：油烟净化效率高，可达 95%，有效阻断700℃高温火源阻力小，智能化控制系统，排烟通 畅不用水，安装简单，容易清洗，且清洗费少采用 高等级合金材料制作，经久耐用回收油脂资源。 5、工作原理：烹饪产生的油烟通过油网使部分油 雾附着其上；紧接着油烟通过甩油盘时大部分的油 雾颗粒会被甩出使其附着在油网上。剩余油烟会经 过导流罩进入电场，利用电场使油烟电离，使油烟 粒子吸附在电场的集尘板上；再通过净化灯、催化 板及活性炭板将“烟味”双重过滤，最终通过离心 风机将净化过的气体排出。 | 台 | 3 |
| 白案间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | G01 | 单星盆台 | 700*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 37 | G02 | 洗地龙头 | 180*440*500 |  | —耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒 —自动撤回可调整的软管缓冲器 —环氧敞开式卷盘； —10.7米长的重工软管,内径3/8’； —MV-2522-24前扳机水枪。 | 台 | 1 |
| 38 | G03 | 翻盖式和面机 | 1200*680*970 |  | 50公斤 1. 材质：不锈钢板材 ,箱体全不锈钢； 2.转轴为不锈钢，支架铸铁架，铜芯电机，功率约2KW，开关为国标； 3.轴承为进口轴承，轴承与箱体间隙严密，轴承防水性能为欧洲标准，机械焊接保证长时间使用不会漏； 4.连动皮带有防护网。采用蜗轮蜗杆传动，降低噪音； 5.搅拌器采用轴向定位和端面密封结构，解决搅拌器窜动和端面研黑面的难题，搅拌叶可折卸； 6.倒顺开关直接控制电动机正反转，采用电机内置式结构 | 台 | 2 |
| 39 | G04 | 压面条机 | 450*1180*1450 |  | 机体采用不锈钢材质；自动往复揉压面皮生产能力：≥300KG，功率≧2KW 电压：380V；具有防过载等安全保护功能。压面宽度 200mm 到 350mm 可调，厚度可调。 | 台 | 1 |
| 40 | G05 | 搅拌机 | 410*530*780 |  | —料桶容积：30L； —钩转速：101/202（rpm）； —钢转速：8/16（rpm）； —功率：2.2kw/380v。 | 台 | 1 |
| 41 | G06 | 柜式馒头机 | 1130*610*1060 |  | 1.主体采用不锈钢制作；2.噪音低，运转平稳，安全防护设施齐全；3.对辊式产品；电机：4.铜包；电压：380V。配用电动机：3kW, 额定输入功率： 3.8kw,额定频率：50Hz；5.生产能力：要求6个头；每分钟65个馒头,馒头标准定量：X=5、6、7、8、10个/500克干面粉（面团中面、水比例推荐1：0.4—1：0.45）； 6.配备全自动安全保护系统。 | 台 | 1 |
| 42 | G07 | 全自动包子机 | 800*1200*1460 |  | 整体优质不锈钢，用电为 2.5KW/380V；生产效率：120个/分钟；有与人接触部位压边焊接处钝化处理。 | 台 | 1 |
| 43 | G08 | 菜馅机 | 775*710*940 |  | 电压功率380V/1.5KW,电源电压：380V，机壳为不锈钢，生产效率不低于200KG/h。适用于将各种根、茎、叶类蔬菜切成细小颗粒，是制作蒸包馅、水饺馅的理想设备。 | 台 | 1 |
| 44 | G09 | 四门雪柜 | 1200*700*1950 |  | 采用优质不锈钢板，品牌压缩机及泠凝蒸发风机，双机双控，温度范围：冷冻温度-3～-18 度，冷藏温度 4 度～-5 度；额定功率：370W，额定电压：220V；电脑控温，类型：立式，微电脑自动控制，聚氨酯整体发泡，配置加重型不锈钢层篦子。冰柜门衬板为一次拉伸成型，自动回归门装置，具有 LED 温度显示，温度调节功能。四脚为承重型万向胶轮，具有刹车功能。 | 台 | 1 |
| 45 | G10 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 46 | G11 | 木面工作台 | 1800*800*800 |  | 1.面板采用50mm加厚柳木制作； 2.下层板采用优质304不锈钢材质，实厚度1.05mm； 3.配不锈钢可调节脚； 4.台面与立腿，坚固结实，焊接处采用氩弧焊焊接，焊后经过打磨处理，保证平整，无缝隙，台面平整光滑。 | 台 | 2 |
| 47 | G12 | 紫外线消毒灯 | 880*50*550 |  | 采用优质石英灯管，透射率高，杀菌 效果更强，平均寿命长约8000小时； 铝合金支架，质量轻，强度高，散热 性能优良；陶瓷灯头不易老化，安全 绝缘，易安装维护。 | 台 | 2 |
| 48 | G13 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 蒸制间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | H01 | 双门蒸饭柜（电热） | 1400*650*1700 |  | 1、采用优质304不锈钢拉丝板，厚度实厚0.61mm， 2.蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动； 3.装有自动供水功能的不锈钢水箱，安全汽压0.02MPA； 3.电热管采用防爆不锈钢制作； 4.阻热式不锈钢门把手 5.箱体为整体发泡；双门24盘 带24个304钢盘 6.功率：2*12kw/380V | 台 | 4 |
| 50 | H02 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 51 | H03 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 52 | H04 | 电饼铛 | 750*750*850 |  | 1.规格：635*735*780mm； 2.功率：5KW，380V； 3.工作温度：140℃～240℃，可调；工作效率：25kg/小时； 4.上、下温度可分开控制； 5.锅面材料：不粘锅涂层； 6.加热管为铝铸管，不锈钢支架壁厚不小于1.2mm； 7.铛体采用喷塑材料，铛面采用不锈钢，锅体采用升温较快的铸铁，锅内平整光滑； 8.上下铛可分控。 | 台 | 4 |
| 53 | H05 | 可倾式汤炉 | 1300*940*1200 |  | 容量300L，防水设计，电动倾到，具有刹车功能。锅体材质：304－2B拉丝不锈钢，板厚3mm.优质防泄漏阀门，24kw/380v控制系统，并配备安全保护装置。 | 台 | 2 |
| 54 | H06 | 双星盆台 | 1200*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 55 | H07 | 油烟净化一体机 | 2300*1200*1100 |  | 1、烟罩采用优质不锈钢制作，搭配高效节能组合 式机组及前端防火式油烟净化器，达到排烟、净化及防火等功能。为客户提供一体式环保排烟解决方案。照明使用暗装照明灯具。 2、产品具有电源、风阀、净化、排风、参数设置 以及启动功能等功能。 3、三大特点:1、安全防火 2、净化率高 3、节约能源 4、优点：油烟净化效率高，可达 95%，有效阻断700℃高温火源阻力小，智能化控制系统，排烟通 畅不用水，安装简单，容易清洗，且清洗费少采用 高等级合金材料制作，经久耐用回收油脂资源。 5、工作原理：烹饪产生的油烟通过油网使部分油 雾附着其上；紧接着油烟通过甩油盘时大部分的油 雾颗粒会被甩出使其附着在油网上。剩余油烟会经 过导流罩进入电场，利用电场使油烟电离，使油烟 粒子吸附在电场的集尘板上；再通过净化灯、催化 板及活性炭板将“烟味”双重过滤，最终通过离心 风机将净化过的气体排出。 | 台 | 6 |
| 56 | H08 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | I01 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 15 |
| 58 | I02 | 平板车 | 500*704*750 |  | 采用 SUS304 拉丝不锈钢板；层面及四周均为不锈钢板，厚度1.32mm，层面底加强筋，不锈钢 Ф38管冷弯成型把手， 承重型静音脚轮（带刹车），两个定向轮、两个万向轮； | 台 | 3 |
| 59 | I03 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 主食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | J01 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 4 |
| 61 | J02 | 米面架 | 1200*500*200 |  | 整体采用SUS304实厚1.05mm的不锈钢管焊接而成；不锈钢方管38mm*38mm；方管采用氩弧焊焊接，焊接后经过打磨处理，保证平整，无缝隙；立管下方配有黑色塑胶防滑皮垫。 | 台 | 9 |
| 62 | J03 | 平板车 | 500*704*750 |  | 采用 SUS304 拉丝不锈钢板；层面及四周均为不锈钢板，厚度1.32mm，层面底加强筋，不锈钢 Ф38管冷弯成型把手， 承重型静音脚轮（带刹车），两个定向轮、两个万向轮； | 台 | 3 |
| 63 | J04 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | K01 | 单孔收残台 | 1800*700*800 |  | 选用304不锈钢拉丝板，台面采用实厚1.05mm，横支撑位不锈钢板折弯，立腿为304¢38*1.05mm不锈钢圆管及重力调整脚。 | 台 | 1 |
| 65 | K02 | 单星盆台 | 1000*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 4 |
| 66 | K03 | 即热热水器 | 450*310*780 |  | 功率：2200W，能效二级，温度可控范围 20℃ 到 80℃，具有防漏电、防干烧功能，保温采用聚氨酯整体发泡。 | 台 | 1 |
| 67 | K04 | 洗地龙头 | 180*440*500 |  | —耐热喷洒管和高强度手柄环氧的涂层钢和开放式卷筒 —自动撤回可调整的软管缓冲器 —环氧敞开式卷盘； —10.7米长的重工软管,内径3/8’； —MV-2522-24前扳机水枪。 | 台 | 1 |
| 68 | K05 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 69 | K06 | 紫外线消毒灯 | 880*50*550 |  | 采用优质石英灯管，透射率高，杀菌 效果更强，平均寿命长约8000小时； 铝合金支架，质量轻，强度高，散热 性能优良；陶瓷灯头不易老化，安全 绝缘，易安装维护。 | 台 | 1 |
| 70 | K07 | 双门热风循环消毒柜 | 1200*600*1900 |  | 采用优质不锈钢，电压：220V 功率：4400W 容积：700L-800L 消毒方式：高温热风消毒，消毒温度≥125 度 更 能有效的消除了臭氧 、蒸汽 、紫外线等方式难免的消毒死角 ，能消除肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌 、金黄色葡萄球体 、大肠杆菌 等多种较难杀灭的细菌病毒 。4 .干式高温消毒使餐具无残留水迹 ，集餐具消毒与烘干及 无菌储存功能于一身 ，达到国家卫生部消毒检测要求。耐高温钢化玻璃可视门，机械控制面板。 | 台 | 3 |
| 71 | K08 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 检测室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | L01 | 单星盆台 | 700*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 73 | L02 | 双层工作台 | 1800*700*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 1 |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | M01 | 单通工作柜 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，台面实厚 1.05mm，柜身实厚1.05mm，层板实厚1.05mm不锈钢板，柜门采用双层静音轨道门，滑道采用一次性拉伸滑道，无卫生死角，符合卫生检疫标准，门板实厚为1.05mm，立腿为¢50不锈钢重力调整脚。 | 台 | 2 |
| 75 | M02 | 双门留样柜 | 1200*700*1950 |  | 双门耐高温钢化玻璃可视门，箱体内部有灯管；箱体内外均采用优质不锈钢板；整体发泡、铜管；温度范围：0℃—+10℃；功率≥0.2KW 电压：220V。 | 台 | 1 |
| 76 | M03 | 9KW电开水器 | 480*450*1310 |  | 1.全不锈钢材料制造；2.整体灌注聚氨酯发泡保温，节电40%；3.超大容量，100%开水能一次5磅瓶取水30A约18瓶，60A约30瓶，90A约45瓶，120A约60瓶4.绝对开水，杜绝阴阳水；水烧开时在沸腾时产生的蒸气压力下，被压进贮水箱，接受保温和向外供给，因而生水与开水绝然分开，确保供给的饮用水绝对是开水，整个过程全自动控制5.电压（V) ：380/50HZ功率（KW）：9容量（L）：100 | 台 | 1 |
| 77 | M04 | 双层餐车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板，层板1.05mm不锈钢板，把手为38mm不锈钢圆管，配有转向刹车式和定式静音脚轮各两个。 | 台 | 5 |
| 78 | M05 | 米饭保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 2 |
| 79 | M06 | 汤菜保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 2 |
| 80 | M07 | 灭蝇灯 | 400*150*350 |  | 诱捕式餐厅专用黏捕式灭蚊蝇，配置专用灯管，加厚专用粘捕纸，下侧翻盖门方便更换粘捕纸，220V40W | 台 | 1 |
| 易耗品库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | N01 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；实厚1.05mm，三折边工艺处理；腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管；层板下用不锈钢板厚度1.0mm 加强筋加固，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 4 |
| 教工售饭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | O01 | 五格保温售卖台 | 1800*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；保温售饭台为全部不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。台面板采用实厚1.05mm厚优质不锈钢板。柜内水槽采用实厚1.05mm厚优质不锈钢板。下层板实厚1.05mm厚不锈钢板。220V 3KW | 台 | 3 |
| 83 | O02 | 保温饭汤桶车 | 700*700*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 2 |
| 84 | O03 | 双眼煮面炉 | 1800*700*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。380V 12KW*2 | 台 | 1 |
| 85 | O04 | 紫外线消毒灯 | 880*50*550 |  | 采用优质石英灯管，透射率高，杀菌 效果更强，平均寿命长约8000小时； 铝合金支架，质量轻，强度高，散热 性能优良；陶瓷灯头不易老化，安全 绝缘，易安装维护。 | 台 | 2 |
| 一楼人员预进间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | P01 | 感应洗手池 | 500*450*380 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配感应水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能。 | 台 | 1 |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Q01 | 干湿餐食分离收渣台 | 1800*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，台面实厚1.05mm厚不锈钢板磨砂板，脚通1.0mm厚不锈钢管，配不锈钢弹脚4个，加强筋用1.0mm厚不锈钢板。 | 台 | 1 |
| 二楼备餐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | R01 | 单通工作柜 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，台面实厚 1.05mm，柜身实厚1.05mm，层板实厚1.05mm不锈钢板，柜门采用双层静音轨道门，滑道采用一次性拉伸滑道，无卫生死角，符合卫生检疫标准，门板实厚为1.05mm，立腿为¢50不锈钢重力调整脚。 | 台 | 3 |
| 89 | R02 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 90 | R03 | 双层餐车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板，层板1.05mm不锈钢板，把手为38mm不锈钢圆管，配有转向刹车式和定式静音脚轮各两个。 | 台 | 5 |
| 91 | R04 | 米饭保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 2 |
| 92 | R05 | 汤菜保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 2 |
| 二楼人员预进间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 1 | 感应洗手池 | 500*450*380 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配感应水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能。 | 台 | 1 |
| 二楼洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | S01 | 单星盆台 | 1000*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配鹅颈式摇摆混合水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 5 |
| 95 | S02 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 96 | S03 | 双门热风循环消毒柜 | 1200*600*1900 |  | 采用优质不锈钢，电压：220V 功率：4400W 容积：700L-800L 消毒方式：高温热风消毒，消毒温度≥125 度 更 能有效的消除了臭氧 、蒸汽 、紫外线等方式难免的消毒死角 ，能消除肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌 、金黄色葡萄球体 、大肠杆菌 等多种较难杀灭的细菌病毒 。4 .干式高温消毒使餐具无残留水迹 ，集餐具消毒与烘干及 无菌储存功能于一身 ，达到国家卫生部消毒检测要求。耐高温钢化玻璃可视门，机械控制面板。 | 台 | 6 |
| 二楼售饭间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | T01 | 五格保温售卖台 | 1800*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；保温售饭台为全部不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。台面板采用实厚1.05mm厚优质不锈钢板。柜内水槽采用实厚1.05mm厚优质不锈钢板。下层板实厚1.05mm厚不锈钢板。220V 3KW | 台 | 14 |
| 98 | T02 | 干湿餐食分离收渣台 | 1800*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，台面实厚1.05mm厚不锈钢板磨砂板，脚通1.0mm厚不锈钢管，配不锈钢弹脚4个，加强筋用1.0mm厚不锈钢板。 | 台 | 4 |
| 99 | T03 | 双眼煮面炉 | 1800*700*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。380V 12KW*2 | 台 | 1 |
| 三楼备餐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | U01 | 单通工作柜 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，台面实厚 1.05mm，柜身实厚1.05mm，层板实厚1.05mm不锈钢板，柜门采用双层静音轨道门，滑道采用一次性拉伸滑道，无卫生死角，符合卫生检疫标准，门板实厚为1.05mm，立腿为¢50不锈钢重力调整脚。 | 台 | 3 |
| 101 | U02 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 102 | U03 | 双层餐车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板，层板1.05mm不锈钢板，把手为38mm不锈钢圆管，配有转向刹车式和定式静音脚轮各两个。 | 台 | 5 |
| 103 | R04 | 米饭保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 2 |
| 104 | R05 | 汤菜保温车 | 500*900*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。220V 6KW | 台 | 2 |
| 三楼人员预进间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 1 | 感应洗手池 | 500*450*380 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，带后挡板。台面实厚1.05mm 水斗实厚1.05mm拉丝不锈钢板，围裙板实厚1.05mm 拉丝不锈钢板； 星盆深度270mm，配感应水龙头，配优质不锈钢沥水器，具有防反味功能。 | 台 | 1 |
| 三楼洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | V01 | 除渣洗碗一体机 | 6322*839*2000 |  | 1.电压：380v，功率：84kw，洗涤量：2000-5000 件/时；2.板材采用304板实厚1.05mm厚不锈钢板，主骨架均为实厚1.8不锈钢板焊接板材，进出口传动轴均为 28 直径不锈钢材质；履带为尼龙材质，耐 酸碱，抗拉伸；水泵为不锈钢食品泵，采用优质电器,筛网为激光冲孔，K 系列变速箱。轴承采用优质 不锈钢轴承； 3.功能特点：无须浸泡和人工初洗，收回的餐具直接进入机器，自动化程度高，具有自动除渣、自动冲水消毒等全功能，省人（只需 2-3 人）、省时、 省力；4.餐具由传送装置上棘爪步进移动前进，由上、下 洗涤臂,喷淋臂,同时冲洗更干净,更彻底，简易的操作.精巧，但洗涤量大，节省能源的特色,程序化控 制,全自动操控,操作简易,连续洗涤能力更高,双层 臂式结构,保温更好,节约能源 ,缓存水箱设计,使升温更加迅速； | 台 | 1 |
| 107 | V02 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 采用SUS304不锈钢拉丝板，工作台台面实厚 1.05mm，面板下衬18mmE1级中密度纤维板，采用点焊机无痕点痕，下层层板实厚1.05mm，腿采用304实厚Ф48*1.05mm 不锈钢圆管，配承重型不锈钢子弹调节脚。 | 台 | 2 |
| 108 | V03 | 双门热风循环消毒柜 | 1200*600*1900 |  | 采用优质不锈钢，电压：220V 功率：4400W 容积：700L-800L 消毒方式：高温热风消毒，消毒温度≥125 度 更 能有效的消除了臭氧 、蒸汽 、紫外线等方式难免的消毒死角 ，能消除肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌 、金黄色葡萄球体 、大肠杆菌 等多种较难杀灭的细菌病毒 。4 .干式高温消毒使餐具无残留水迹 ，集餐具消毒与烘干及 无菌储存功能于一身 ，达到国家卫生部消毒检测要求。耐高温钢化玻璃可视门，机械控制面板。 | 台 | 8 |
| 109 | V04 | 油烟净化一体机 | 2200*1400*1100 |  | 1、烟罩采用优质不锈钢制作，搭配高效节能组合 式机组及前端防火式油烟净化器，达到排烟、净化及防火等功能。为客户提供一体式环保排烟解决方案。照明使用暗装照明灯具。 2、产品具有电源、风阀、净化、排风、参数设置 以及启动功能等功能。 3、三大特点:1、安全防火 2、净化率高 3、节约能源 4、优点：油烟净化效率高，可达 95%，有效阻断700℃高温火源阻力小，智能化控制系统，排烟通 畅不用水，安装简单，容易清洗，且清洗费少采用 高等级合金材料制作，经久耐用回收油脂资源。 5、工作原理：烹饪产生的油烟通过油网使部分油 雾附着其上；紧接着油烟通过甩油盘时大部分的油 雾颗粒会被甩出使其附着在油网上。剩余油烟会经 过导流罩进入电场，利用电场使油烟电离，使油烟 粒子吸附在电场的集尘板上；再通过净化灯、催化 板及活性炭板将“烟味”双重过滤，最终通过离心 风机将净化过的气体排出。 | 台 | 3 |
| 三楼售饭间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | W01 | 五格保温售卖台 | 1800*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 拉丝不锈钢板；保温售饭台为全部不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。台面板采用实厚1.05mm厚优质不锈钢板。柜内水槽采用实厚1.05mm厚优质不锈钢板。下层板实厚1.05mm厚不锈钢板。220V 3KW | 台 | 15 |
| 111 | W02 | 双眼煮面炉 | 1800*700*800 |  | 选用优质304不锈钢拉丝板结构，厚度1.05mm，车把采用冷弯成型￠38*1.0mm管，并焊接把座加固；304不锈钢桶身，电复底，缺水保护，防止干烧。380V 12KW*2 | 台 | 1 |
| 三楼餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | X01 | 干湿餐食分离收渣台 | 1800*700*800 |  | 采用 SUS304-2B 不锈钢，台面实厚1.05mm厚不锈钢板磨砂板，脚通1.0mm厚不锈钢管，配不锈钢弹脚4个，加强筋用1.0mm厚不锈钢板。 | 台 | 4 |
| 一楼排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 1 | 排烟管道 | 800*600 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 10 |
| 114 | 2 | 排烟管道 | 400*300 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 18 |
| 115 | 3 | 排烟管道 | 1000*600 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 15 |
| 116 | 4 | 排烟管道 | 1100*1200 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 25 |
| 117 | 5 | 弯头 | 800*600 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 个 | 2 |
| 118 | 6 | 弯头 | 1000*600 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 个 | 3 |
| 119 | 7 | 弯头 | 1100*1200 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 2 |
| 120 | 8 | 减震软解 | 1100*1200 |  | 采用双面防水胶，帆布制作，抗晒防雨。 | 个 | 1 |
| 121 | 9 | 防火阀 | 1100*1200 |  | 采用镀锌板实厚1.05mm，厨房工程专用配套设施。安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用 | 个 | 1 |
| 122 | 10 | 排烟风机 | 25KW |  | 风柜整体采用优质热浸镀锌板制作；双层隔音；风压高、吸力大；风量45000m³/H，风压950PA，噪音＜82DB；由叶轮、机壳、外转子电机等主要部件组成。叶轮由数十片前弯的叶片与轮盖、中盘铆接而成，运转平稳，噪声低。，配静音电机 | 台 | 1 |
| 123 | 11 | 风机底座 |  |  | 国标5*10槽钢制作 含减震 | 台 | 1 |
| 124 | 12 | 风机出口弯头 |  |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 个 | 1 |
| 三楼排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 1 | 排烟管道 | 400*300 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 12 |
| 126 | 2 | 排烟管道 | 800*600 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 米 | 18 |
| 127 | 5 | 弯头 | 800*600 |  | 采用优质304不锈钢拉丝板，实厚1.05mm制作（含法兰盘） | 个 | 3 |